2024年度渭南市固体废物污染环境防治信息

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、按照《固体废物污染环境防治信息发布指南》要求，现将2024年度渭南市固体废物污染环境防治信息公告如下：

2024年渭南市产生固体废物总量4953.12万吨，其中，一般工业固体废物产生量为3334.48万吨，危险废物产生量为29.14万吨，城市生活垃圾产生量为68.09万吨，建筑垃圾产生量为339.45万吨，农业固体废物产生量为1171.01万吨，城镇污水污泥产生量为10.95万吨。渭南市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。

# 一、一般工业固体废物

## 1.产生、利用及处置情况

2024年，本市一般工业固体废物产生量3334.48万吨，综合利用量为1475.06万吨（含综合利用往年贮存量15.34万吨），综合利用率为44.03%，主要利用方式为建筑材料；处置量为555.11万吨（含处置往年贮存量26.83万吨），处置率为16.51%，主要处置方式为水泥窑协同处置；贮存量为2040.45万吨。

## 2.行业产生情况

2024年，一般工业固体废物产生量排名前4的行业依次为采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，分别占全市一般工业固体废物产生量的59.78%、22.93%、17.27%、0.02%。

3.主要产生种类

2024年，一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为其他尾矿、其他固体废物、粉煤灰、煤矸石、高炉渣，产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的38.47%、14.87%、11.50%、10.64%、9.21%，详细情况见表1。

表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况

| 废物种类 | 产生量（万吨） | 综合利用量（万吨） | 处置量（万吨） | 累计贮存量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他尾矿 | 1282.70 | 9.59 | 0 | 1514.83 |
| 其他固体废物 | 495.74 | 283.41 | 234.70 | 30.68 |
| 粉煤灰 | 383.42 | 294.30 | 79.60 | 12.86 |
| 煤矸石 | 354.69 | 184.24 | 172.02 | 1.45 |
| 高炉渣 | 307.03 | 307.03 | 0 | 0 |

## 4.转移情况

2024年，本市跨省转移一般工业固体废物入市12.259万吨，跨省移出本市54.97万吨。主要种类情况见表2。

表2 一般工业固体废物跨省转移主要种类情况

| 跨省转移的废物种类 | 转入本市（万吨） | 移出本市（万吨） | 转移目的（处置/利用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电石渣 | 0 | 6 | 利用 |
| 脱硫石膏 | 10 | 4.16 | 利用 |
| 磷石膏 | 2 | 0 | 利用 |
| 尾矿渣 | 0 | 19.30 | 利用 |
| 冶炼废渣 | 0 | 0.70 | 利用 |
| 氨浸渣 | 0 | 0.27 | 利用 |
| 炉渣 | 0 | 0.30 | 利用 |
| 废气化炉砖 | 0 | 0.03 | 利用 |
| 废铁 | 0.25 | 1.50 | 利用 |
| 硝灰 | 0.009 | 0 | 利用 |
| 硝铵磷肥 | 0 | 0.55 | 利用 |
| 高炉渣 | 0 | 17.83 | 利用 |
| 除尘灰 | 0 | 2.95 | 利用 |
| 锌渣 | 0 | 0.89 | 利用 |
| 煤泥 | 0 | 0.49 | 利用 |

## 5.主要利用设施情况

2024年，本市主要有46家单位开展一般工业固体废物利用活动，主要单位利用设施情况见表3。

表3 一般工业固体废物主要单位利用设施情况

| 利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品 名称 | 设计利用能力（万吨/年） | 实际利用量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西崤山水泥有限公司 | 粉煤灰 脱硫石 | 水泥制品 | 10 | 1.43 |
| 渭南一华建材有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 5 | 1.30 |
| 渭南鑫立凝环保建材 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 3 | 0.72 |
| 渭南汇通混凝土有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 3 | 0.70 |
| 渭南中创凯莱环保科技 有限公司 | 生活污泥 | 生物质固体 成型燃料 | 7 | 2 |
| 泰山石膏（陕西） 有限公司 | 脱硫石膏 磷石膏 | 纸面石膏板 | 40 | 21.50 |
| 渭南曙光伟业混凝土制品有限责任公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 12 | 0.24 |
| 陕西正元秦电环保产业 有限公司 | 煤灰和炉渣 | 混凝土 | 60 | 49.50 |
| 华阴市聚鑫工贸有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 1.20 | 0.60 |
| 华阴市鸿顺达混凝土拌合有限责任公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 1 | 0.50 |
| 华阴市曙辉混凝土拌合 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 1 | 0.50 |
| 华阴市远通土石方工程 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 1 | 0.45 |
| 潼关县泓乔混凝土搅拌 有限责任公司 | 炉渣 | 粉煤灰 | 0.80 | 0.41 |
| 潼关县宽兴拌合厂 | 炉渣 | 粉煤灰 | 0.80 | 0.20 |
| 大荔县昊星混凝土搅拌 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 1.42 | 0.97 |
| 大荔天泽节环保建材 有限公司 | 煤矸石 | 烧结砖 | 0.60 | 0.55 |
| 大荔懋盛商砼有限公司 | 粉煤灰 | 商品混泥土 | 5.88 | 1.90 |
| 陕西大荔秦悦新型建材 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土蒸压加气块、ALC板 | 2 | 1.80 |
| 陕西大荔秦悦新型建材 有限公司 | 脱硫石膏 | 混凝土蒸压加气块、ALC板 | 2 | 1.60 |
| 大荔新发新型建材制造 有限公司 | 煤矸石 | 多孔烧结砖 | 3.50 | 1.50 |
| 陕西优丰磊德新型建材 有限公司 | 粉煤灰 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.44 | 1.44 |
| 陕西优丰磊德新型建材 有限公司 | 石膏 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.27 | 0.87 |
| 大荔厚德新型建材有限 责任公司 | 煤矸石 | 多孔烧结砖 | 1.20 | 0.90 |
| 大荔县航泰新型建材制造有限公司 | 煤矸石 | 多孔烧结砖 | 3 | 2 |
| 大荔汇通混凝土 有限责任公司 | 粉煤灰 | 商品混凝土 | 1.60 | 1.36 |
| 大荔县秦程建筑材料 有限公司 | 煤矸石 | 多孔烧结砖 | 3.50 | 1.50 |
| 大荔县同州商品混凝土 有限责任公司 | 粉煤灰 | 商品混凝土 | 1.20 | 0.98 |
| 大荔县和康建材制造 有限公司 | 矸石 | 多孔烧结砖 | 3 | 2.20 |
| 澄城县志磊环保再生 利用科技有限公司 | 废旧轮胎、废橡胶制品等 | 轮胎油、钢丝、碳黑 | 5 | 0 |
| 合阳县昊宇新型建筑材料有限公司 | 煤矸石 | 免烧砖、石子 | 50 | 25 |
| 合阳县广宇混凝土 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 0.30 | 0.14 |
| 合阳县丰宇实业有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 6 | 1 |
| 合阳县泰洋混凝土 有限责任公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 0.04 | 0.03 |
| 合阳县洽力混凝土 有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 0.31 | 0.14 |
| 陕西蒲城禾合环保 新材料有限公司 | 豆油、菜油、 棉油边角料 | 油酸、植物沥青、硬脂酸等 | 1.20 | 0 |
| 陕西尧柏新材料科技 有限公司 | 粉煤灰 | 超细粉煤灰 | 120 | 64 |
| 陕西乾方圆建材 有限公司 | 脱硫石膏 | 熟石膏 | 5 | 2.73 |
| 白水县北乾福利砖厂 | 煤矸石、石膏 | 烧结砖 | 9.70 | 5.15 |
| 白水县新洁环能科技 有限责任公司 | 工业副产石膏 | 石膏粉 | 30 | 5.30 |
| 陕西富平生态水泥 有限公司 | 粉煤灰 | 水泥 | 10 | 0.38 |
| 北新建材（陕西） 有限公司 | 脱硫石膏 | 石膏板 | 20 | 17 |

| 陕西德龙粉体工程材料 有限公司 | 高炉渣 | 矿渣微粉 | 150 | 143.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩城大唐盛龙科技实业 有限责任公司 | 粉煤灰 | 二级灰 | 140 | 59.89 |
| 韩城市盛鼎粉体 有限责任公司 | 高炉渣 | 矿渣微粉 | 320 | 41.75 |
| 韩城市雷诺粉体有限公司 | 高炉渣 | 矿渣微粉 | 60 | 31.99 |
| 陕西太兴新能源建材 有限公司 | 煤矸石 | 烧结砖 | 30 | 19 |

## 6.主要处置设施情况

2024年，本市主要有7家单位从事一般工业固体废物处置活动，主要单位处置设施情况见表4。

表4一般工业固体废物主要单位处置设施情况

| 处置设施所属 单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物 种类 | 设计处置能力（万吨/年） | 实际处置量（万吨） | 使用年限/预期关闭时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭南产投三峰环保能源有限公司 | 焚烧炉 设施 | 污泥 | 0.35 | 0.06 |  |
| 派尔森创新科技股份有限公司 | 填埋场 | 一般固废 | 2.76 | 0 | 年限＞10年 |
| 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 一般工业固体废物填埋场 | 煤气化渣、煤灰渣等 | 库容385万 立方米 | 79.28 |  |
| 富平海螺环保科技有限责任公司 | 水泥窑协同 处置 | 污泥等 | 1.92 | 1.20 |  |
| 韩城市黑牛建材 有限公司 | Ⅰ/Ⅱ固废填埋场 | 煤矸石、钢渣、粉煤灰 | 100 | 100 | 2028年 |
| 阿甘仓储物流有限公司韩城分公司 | Ⅰ类固废填埋场 | 煤矸石 | 80 | 58.83 | 2030年 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | Ⅱ类一般工业固废填埋场 | 钢渣、脱硫石膏、污泥 | 50 | 9.17 | 2028年 |

## （数据来源：陕西省固体废物管理信息系统，渭南市生态环境局。）

# 二、危险废物

## 1.产生、利用及处置情况

2024年，本市危险废物（含医疗废物）产生量29.14万吨，利用量为18.45万吨（含利用往年贮存量0.76万吨），利用率为61.71%，主要利用方式为燃料；处置量为9.44万吨（含处置往年贮存量0.05万吨），处置率为32.33%，主要处置方式为焚烧；贮存量为2.31万吨。

2024年，本市医疗废物产生量2823.58吨，处置量2823.58吨，无害化处置率为100%，主要的处置方式为化学消毒和焚烧。

## 2.行业产生情况

2024年，本市危险废物产生量排名前五的行业依次为炼焦、危险废物治理、氮肥制造、生物质能发电、金属表面处理及热处理加工，分别占全市危险废物产生总量的31.98%、17.06%、14.65%、6.76%、5.11%。

## 3.主要产生种类

2024年，本市危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11精（蒸）馏残渣、HW49其他废物、HW18焚烧处置残渣、HW34废酸、HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量分别占全市危险废物产生总量的49.86%、15.82%、9.71%、8.58%、7.14%，详细情况见表5。

表5 危险废物主要种类产生及比例情况

| 排序 | 废物种类 | 产生量（万吨） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW11精（蒸）馏残渣 | 14.53 | 49.86 |
| 2 | HW49其他废物 | 4.61 | 15.82 |
| 3 | HW18焚烧处置残渣 | 2.83 | 9.71 |
| 4 | HW34废酸 | 2.50 | 8.58 |
| 5 | HW08废矿物油与 含矿物油废物 | 2.08 | 7.14 |

## 4.危险废物转移情况

2024年，本市运行省内危险废物联单15893份，接收14.22万吨，移出22.49万吨。本市运行跨省转入危险废物联单2908份，接收8.30万吨。本市运行跨省转出危险废物联单232份，移出0.61万吨。

## 5.危险废物许可证颁发情况

2024年，本市共有31家危险废物（含医疗废物）许可证持证单位，核准收集、贮存、利用、处置危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50，核准收集、贮存、利用、处置能力为176.22万吨/年，实际收集、贮存、利用、处置量为28.83万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6。

表6 危险废物许可证持证单位情况

| 危险废物经营许可证持证 单位名称 | 核准收集贮存利用处置废物类别 | 核准收集贮存利用处置能力（吨/年） | 实际收集贮存利用处置量（吨） | 许可证 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西维保环保 科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限于废铅蓄电池） | 30000 | 116.16 | 2024.8.23 -2027.8.22 |
| 陕西绿树环保 科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限于废铅蓄电池） | 60000 | 261.51 | 2021.7.22 -2024.7.21 |
| 陕西荣元再生能源发展有限公司 | 收集、贮存、利用，经营规模为75000吨/年。具体为：HW08（900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08<使用酸除外>、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08<不含多氯联苯>、900-249-08）。收集、贮存、处置，经营规模为5000吨/年。具体为：HW08（251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-221-08）。收集、贮存，经营规模为20000吨/年。具体为：HW06（900-404-06）1600吨/年、HW09（900-005-09、900-006-09、900-007-09）8000吨/年、HW12 （900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-299-12）4000吨/年、HW13（900-015-13、900-016-13、265-101-13）5吨/年、HW17（336-064-17）10吨/年、HW29（900-023-29<生产、销售及使用过程中产生的废汞荧光剂灯管>、900-024-29）5吨/年、HW36 （900-032-36、900-030-36、900-031-36）1600吨/年、HW49（900-039-49、900-041-49<含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质>、900-047-49）4000吨/年、HW50（900-049-50、900-048-50）780吨/年。经营总量为100000吨/年。 | 100000 | 2964.06 | 2020.8.31 -2025.8.30 |
| 潼关中金冶炼 有限责任公司 | HW17表面处理废物（336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17）、HW22含铜废物（304-001-22、398-005-22、398-051-22）、HW24含砷废物（261-139-24）、HW33无机氰化物废物（092-003-33、900-028-33）、HW48有色金属采选和冶炼废物（091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-006-48、321-008-48、321-018-48、321-019-48、321-022-48、321-027-48、321-031-48、321-032-48）。 | 94850 | 6528.99 | 2019.9.16 -2024.9.15 |
| 富平海螺环保科技有限责任公司 | HW02医药废物1000吨/年、HW04农药废物（263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04）1000吨/年、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06）10000吨/年、HW08废矿物油（251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08）10000吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-005-09、900-006-09、900-007-09）5000吨/年、HW11精（蒸）馏残渣6045吨/年、HW12染料、涂料废物6045吨/年、HW13有机树脂类废物（265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-016-13、900-451-13、900-014-13、900-015-13）3000吨/年、HW16感光材料废物500吨/年、HW17表面处理废物8000吨/年、HW18焚烧处置残渣（772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18）12000吨/年、HW21含铬废物（不含261-041-21、314-003-21）1000吨/年、HW22含铜废物（304-001-22、398-005-22、398-051-22）2000吨/年、HW23含锌废物（312-001-23）100吨/年、HW31含铅废物（304-002-31、398-052-31、384-004-31、900-052-31〈不含废铅蓄电池〉、900-025-31）73吨/年、HW32无机氟化物废物（900-026-33）5000吨/年、HW33无机氰化物废物（不包含092-003-33）4240吨/年、HW34废酸1500吨/年、HW35废碱3000吨/年、HW36石棉废物（261-060-36）10吨/年、HW39含酚废物（261-070-39、261-071-39）32吨/年、HW45含有机卤化物废物1000吨/年、HW48有色金属采选和冶炼废物（不含323-001-48）2500吨/年、HW49其他废物（不含900-045-49）10000吨/年、HW50废催化剂（251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、772-007-50。不含铂、钯、钌、铑等贵金属催化剂）5000吨/年 | 100000 | 18017.84 | 2023.11.16 -2028.11.15 |
| 渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司 | HW11精（蒸）馏残渣（252-002-11、252-004-11、451-001-011、451-003-11、900-013-11）。 | 5000 | 4372.15 | 2022.10.26 -2027.10.25 |
| 渭南市合力鑫 环保有限公司 | - 收集、贮存、处置HW08（900-249-08生产、销售、使用过程中沾染废矿物油的金属废弃包装物）3500吨/年，HW49其他废物（900-041-49沾染油/水、烃/水混合物、乳化液、染料、涂料的金属废弃包装物）6500吨/年。 收集、贮存HW08废矿物油及含矿物油废物（900-200-08<机动车维修活动中珩磨、研磨、打磨过程中产生的废矿物油及油泥>，900-201-08<机动车维修活动中清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油>，900-210-08<机动车维修活动中含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）>，900-214-08<机动车维修活动中车辆及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速箱油、齿轮油等废润滑油>，900-216-08<机动车维修活动中使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油>，900-217-08<机动车维修过程中使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油>，900-221-08<机动车维修活动中废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥>）3500吨/年。HW49其他废物（900-041-49机动车维修活动中产生的废机油格、废机油桶和沾染油棉纱、手套、抹布）500吨/年。HW50废催化剂（900-049-50仅限机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂）100吨/年。 | 14100 | 1077.06 | 2022.11.16 -2027.11.15 |
| 大荔天旭收集 有限公司 | HW08(900-214-08仅限机动车维修活动中产生的废矿物油)。 | 500 | 13.63 | 2022.6.6 -2025.6.5 |
| 陕西金国环保 科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31〈仅限废弃铅蓄电池〉）HW49其他废物（900-044-49仅限废弃的镉镍电池）的收集、贮存，30000吨/年；HW49其他废物（900-045-49废电路板〈包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板〉，及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件）的收集、贮存、利用、处置，60000吨/年。 | 90000 | 废电池20.33， 废电路板2532.23。 | 废铅蓄电池收集2022.6.14 -2025.6.13 废电路板处理 2020.6.17-2025.6.16 |
| 陕西新飞源环保科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限废铅蓄电池） | 50000 | 191.32 | 2022.6.27 -2025.6.26 |
| 陕西百进宏源环境科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限废铅蓄电池） | 30000 | 22.91 | 2022.9.13 -2025.9.12 |
| 陕西德鸿环境服务有限公司渭南经开分公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限废铅蓄电池） | 36000 | 0 | 2022.5.22 -2025.5.21 |
| 蒲城尧柏特种 水泥有限公司 | HW33无机氰化废物废物（092-003-33） | 110000 | 0 | 2019.9.18 -2024.9.17 |
| 陕西实丰水泥 股份有限公司 | HW33无机氰化废物废物（092-003-33） | 69000 | 0 | 2019.9.18 -2024.9.17 |
| 陕西富平水泥 有限公司 | HW33无机氰化废物废物（092-003-33） | 90000 | 825.24 | 2019.9.16 -2024.9.15 |
| 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司 | HW48有色金属冶炼废物（321-023-48）81089吨/年、（321-024-48）6000吨/年、（321-025-48）57967吨/年、（321-026-48）4944吨/年。 | 150000 | 69689.36 | 2019.10.8 -2024.10.7 |
| 陕西聚泰新材料科技有限公司 | HW13有机树脂类废物(900-015-13)50吨、HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17)100吨、HW35废碱(900-350-35、900-352-35、900-399-35)20000吨、HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)18000吨、HW48有色金属采选和冶炼含镍钴废物(321-008-48、321- 013-48)1200吨、HW49其他废物 (900-041-49)50吨、HV50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、 261-160-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、 261-167-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、 261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、263-013-50、271-006-50 、275-009-50、276-006-50、772-007-50)25600吨 | 65000 | 8363.95 | 2024.4.23 -2029.4.22 |
| 陕西隆顺矿物油回收有限公司 | HW08废矿物油（900-214-08仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油） | 200 | 0 | 2023.1.12 -2026.1.11 |
| 渭南绿金源环保科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限废铅蓄电池） | 10000 | 253.35 | 2023.4.10 -2026.4.9 |
| 陕西绿林环保 科技有限公司 | 收集、贮存、利用、处置HW08废矿物油与含矿物油废物50000吨/年。收集、贮存HW08废矿物油与含矿物油废物5000吨/年；HW03废药物、药品10吨/年；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物1000吨/年；HW09油/水、烃/水混合物或乳化液10000吨/年；HW11精（蒸）馏残渣1000吨/年；HW12染料、涂料废物1000吨/年；HW13有机树脂类废物500吨/年；HW16感光材料废物10吨/年；HW17表面处理废物500吨/年；HW29含汞废物100吨/年；HW31含铅废物10000吨/年；HW34废酸500吨/年；HW35废碱500吨/年；HW36石棉废物300吨/年；HW49其他废物19080吨/年；HW50废催化剂500吨/年。经营总量为100000吨/年。 | 100000 | 12046.55 | 2020.7.16 -2025.7.15 |
| 蒲城祥火环保 新能源有限公司 | HW11精（蒸）馏残渣（261-128-11、900-013-11）101800吨/年；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-402-06〈工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，仅包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚〉）31800吨/年。 | 133600 | 12442.16 | 2020.11.16 -2025.11.15 |
| 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | HW02医药废物（271-001-02、271-002-02）900吨/年；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06、900-404-06）17100吨/年。 | 18000 | 311.94 | 2020.12.9 -2025.12.8 |
| 渭南新乐合环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08生产、销售、使用过程中沾染废矿物油的金属废弃包装物）12000吨/年，HW49其他废物（900-041-49沾染油/水、烃/水混合物、乳化液、染料、涂料的金属废弃包装物）8000吨/年。 | 20000 | 2416.93 | 2021.12.8 -2026.12.7 |
| 派尔森环保科技有限公司 | 收集、贮存、利用、处置42350吨/年：HW02医药废物800吨/年，HW05木材防腐剂废物100吨/年，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物10000吨/年(其中利用7000吨/年、处置3000吨/年)，HW07热处理含氰废物100吨/年，HW08废矿物油与含矿物油废物1895吨/年，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液500吨/年，HW11精（蒸）馏残渣8410吨/年，HW12染料、涂料废物100吨/年，HW13有机树脂类废物1500吨/年，HW16感光材料废物50吨/年，HW17表面处理废物300吨/年（其中利用100吨/年、处置200吨/年），HW18焚烧处置残渣5700吨/年，HW19含金属羰基化合物废物95吨/年，HW32无机氟化物废物50吨/年，HW33无机氰化物废物50吨/年，HW34废酸2000吨/年，HW35废碱200吨/年，HW36石棉废物50吨/年，HW37有机磷化合物废物50吨/年，HW39含酚废物50吨/年，HW40含醚废物50吨/年，HW45含有机卤化物废物100吨/年，HW46含镍废物3000吨/年，HW49其他废物7200吨/年（其中利用2000吨/年、处置5200吨/年）。收集、贮存59050吨/年：HW08废矿物油与含矿物油废物54000吨/年，HW47含钡废物50吨/年，HW50废催化剂5000吨/年。经营总规模：101400吨/年。 | 101400 | 8292.68 | 2021.4.6 -2026.4.5 |
| 渭南德昌环保 科技有限公司 | HW02医药废物1300吨/年、HW03废药物、药品500吨/年、HW04农药废物4500吨/年、HW05木材防腐剂废物100吨/年、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物11000吨/年、HW07热处理含氰废物150吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物3000吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液1100吨/年、HW11精（蒸）馏残渣18500吨/年、HW12染料、涂料废物3600吨/年、HW13有机树脂类废物2050吨/年、HW14新化学物质药品100吨/年、HW16感光材料废物650吨/年、HW17表面处理废物3550吨/年、HW18焚烧处置残渣2000吨/年、HW19含金属羰基化合物废物550吨/年、HW20含铍废物1500吨/年、HW21含铬废物500吨/年、HW22含铜废物1410吨/年、HW23含锌废物400吨/年、HW24含砷废物100吨/年、HW25含硒废物100吨/年、HW26含镉废物100吨/年、HW27含锑废物100吨/年、HW28含碲废物100吨/年、HW29含汞废物200吨/年、HW30含铊废物100吨/年、HW31含铅废物500吨/年、HW32无机氟化物废物600吨/年、HW33无机氰化物废物300吨/年、HW34废酸4050吨/年、HW35废碱1960吨/年、HW36石棉废物300吨/年、HW37有机磷化合物废物500吨/年、HW38有机氰化物废物100吨/年、HW39含酚废物100吨/年、HW40含醚废物100吨/年、HW45含有机卤化物废物8000吨/年、HW46含镍废物300吨/年、HW47含钡废物100吨/年、HW48有色金属采选和冶炼废物1000吨/年、HW49其他废物21890吨/年、HW50废催化剂2000吨/年。 | 114060 | 54960.78 | 2023.12.15 -2028.12.14 |
| 陕西蓝森矿物油回收有限责任 公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08车辆及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油400吨/年；900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油400吨/年） | 800 | 0 | 2022.5.5 -2025.5.4 |
| 陕西金道然环保科技有限公司 | HW31含铅废物（900-052-31 仅限于废铅蓄电池） | 10000 | 5.74 | 2023.3.27 -2026.3.26 |
| 优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南 分公司 | HW01医疗废物（感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01） | 3000 | 2793.93 | 2023.12.26 -2028.12.25 |
| 派尔森环保科技有限公司 | HW01医疗废物（病理性废物841-003-01、化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01） | 700 | 0 | 2023.8.31 -2028.8.30 |
| 渭南德昌环保 科技有限公司 | HW01医疗废物（病理性废物841-003-01、化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01） | 4500 | 29.65 | 2023.8.14 -2028.8.13 |
| 陕西铂雨特环境科技有限公司 | HW31含铅废物 | 6000 | 179 | 2022.6.19 -2025.6.18 |
| 韩城森绿环保新能源有限公司 | W11脱硫废液 | 115500 | 57813 | 2024.10.25 -2029.10.24 |
| 韩城市众隆废渣综合利用有限责任公司 | HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW48有色金属冶炼废物 | 30000 | 21688 | 2020.12.1 -2025.11.30 |

## 6.危险废物自行利用处置情况

2024年，本市实际自行利用危险废物9.79万吨，自行处置危险废物（包括医疗废物）4.49万吨，自行处置危险废物的主要类别为废酸和其他废物。

## 7.主要处置设施情况

2024年，本市主要有16家单位从事危险废物处置活动，主要处置设施情况见表7。

表7危险废物主要处置设施情况

| 处置设施所属单位名称 | 处置设施 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力（万吨/年） | 实际处置量（万吨） | 使用年限/预期关闭时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陝西泰鑫有色金属综合利用有限公司 | 精炼还原炉 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 15 | 6.97 | 15 |
| 优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司 | 医疗废物化学消毒处置设施 | HW01医疗废物 | 0.30 | 0.28 | 15 |
| 陕西陕化煤化工集团有限 公司 | 萃取槽、 锅炉焚烧 | 900-013-11、 900-349-34、 900-041-49 | 5.73 | 3.84 |  |
| 派尔森环保科技有限公司 | 危险废物综合处置系统 | HW0、HW02、HW05、 HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW49、HW50。 | 10.14 | 0.83 |  |
| 富平海螺环保科技有限责任公司 | 水泥窑协同处置 | HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、 HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、 HW22、HW23、HW31、HW32、HW33、HW34、 HW35、HW36、HW39、HW45、HW48、HW49、 HW50。 | 10 | 1.80 |  |
| 陕西富平水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW33无机氰化物废物 | 8 | 0.08 |  |
| 陕西实丰水泥股份有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW33无机氰化物废物 | 6.90 | 0 |  |
| 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW33无机氰化物废物 | 11 | 0 |  |
| 渭南德昌环保科技有限公司 | 危险废物综合处置系统 | HW01、HW02、HW03、 HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50。 | 11.41 | 5.50 | 柔性填埋场 15年，刚性填埋场（一期）使用年限1年。 |
| 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 焚烧 | HW02、HW06 | 1.80 | 0.03 |  |
| 陕西荣元再生能源发展有限公司 | 溶剂萃取 系统 | 251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-221-08 | 0.50 | 0 |  |
| 渭南市合力鑫环保有限公司 | 金属破碎及清洗系统 | HW08（900-249-08生产、销售、使用过程中沾染废矿物油的金属废弃包装物，HW49（900-041-49沾染油/水、烃/水混合物、乳化液、染料、涂料的金属废弃包装物）。 | 1 | 0.11 |  |
| 陕西金国环保科技有限公司 | 焚烧 | HW18、HW49 | 6 | 0.25 |  |
| 陕西聚泰新材料科技有限 公司 | 焙烧与萃取 系统 | HW13(900-015-13)、HW17(336-054-17、336-055-17)、HW35(900-350-35、900-352-35、900-399-35)、HW46(261-087-46、384-005-46、900-037-46)、HW48(321-008-48、321- 013-48)、HW49(900-041-49)、HV50。 | 6.50 | 0.84 |  |
| 蒲城祥火环保 新能源有限 公司 |  | HW11（261-128-11、900-013-11）、HW06（900-402-06）。 | 13.36 | 1.24 |  |
| 渭南新乐合环保科技有限 公司 | 金属破碎及清洗系统 | HW08（900-249-08生产、销售、使用过程中沾染废矿物油的金属废弃包装物，HW49（900-041-49沾染油/水、烃/水混合物、乳化液、染料、涂料的金属废弃包装物）。 | 2 | 0.24 |  |

## （数据来源：陕西省固体废物管理信息系统，渭南市生态环境局，渭南市医疗废物处置企业。）

# 三、生活垃圾

## 1.产生、利用及处理情况

2024年，本市城市生活垃圾产生量为68.09万吨。城市生活垃圾无害化处理量68.09万吨，无害化处理率为100%。

## 2.生活垃圾处理设施情况

本市共有生活垃圾处理设施8座（焚烧厂4座，填埋场4座），总处理能力110.03万吨/年，其中焚烧处理能力占比73.69%，填埋处理能力占比26.31%。本市生活垃圾处理设施情况见表8。

表8 本市生活垃圾处理设施情况

| 设施所属 单位名称 | 设施名称及 类型 | 设计处理能力 （万吨/年） | 实际处理量 （万吨） | 使用年限/预期关闭时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三峰环保能源有限公司 | 渭南产投三峰环保能源有限公司/焚烧 | 27.375 | 23.132 |  |
| 蒲城天盈环保科技有限公司 | 蒲城天楹环保科技有限公司/焚烧 | 18.25 | 6.087 |  |
| 光大环保有限公司 | 光大环保能源（富平有限公司）/焚烧 | 21.90 | 5.373 |  |
| 光大环保有限公司 | 光大绿色环保城乡再生能源（大荔）公司/焚烧 | 14.60 | 10.50 |  |
| 潼关县环卫中心 | 潼关县生活垃圾填埋场（填埋） | 2.80 | 2.959 | 20 |
| 白水县环卫中心 | 白水县生活垃圾填埋场（填埋） | 3.20 | 2.932 | 22 |
| 华阴市城管局 | 华岳垃圾处理厂 （填埋） | 7.30 | 4.807 |  |
| 韩城市城市管理 执法局 | 生活垃圾填埋厂 | 14.60 | 8.60 | 年限15年，关闭时间2024年6月 |

## 3.生活垃圾分类情况

本市厨余垃圾清运量3.77万吨，其中利用量2.78万吨，无害化处理量为0.99万吨；有害垃圾清运量0.59吨，无害化处理量0.59吨；其他垃圾清运量为64.39万吨，其中利用量为45.09万吨，无害化处理量为19.30万吨。

## （数据来源：渭南市城市管理执法局、渭南市生态环境局）

# 四、建筑垃圾

## 1.产生、利用及处理情况

2024年，本市建筑垃圾产生量为339.45万吨，综合利用量219.90万吨，填埋量109.40万吨，转运调配量10.15万吨，主要处理方式为综合利用、填埋。

工程渣土产生量为281.74吨，工程泥浆产生量1.53万吨，工程垃圾产生量为30.04万吨，拆除垃圾产生量为22.25万吨，装修垃圾产生量为3.89万吨。2024年建筑垃圾主要种类产生情况见表9。

表9 建筑垃圾主要种类产生情况

| 建筑垃圾种类 | 占总量比例 | 建筑垃圾种类 | 占总量比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程渣土 | 83% | 工程垃圾 | 8.80% |
| 拆除垃圾 | 6.50% | 装修垃圾 | 1.20% |
| 工程泥浆 | 0.50% |  |  |

## 2.主要处理设施情况

2024年，本市共有11家单位开展建筑垃圾处理活动，主要处理设施情况见表10。

表10 建筑垃圾处理设施情况

| 处理设施 所属单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力 | 实际处理量 (万吨/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 临渭区碧城塬临时填埋厂 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 1000万m³ | 44万m³ |
| 富平县建筑垃圾填埋场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 38万m³ | 1万m³ |
| 潼关县建筑垃圾填埋场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 300万m³ | 1万m³ |
| 白水县城市管理执法局 建筑垃圾填埋场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 36万m³ | 5.2万m³ |
| 韩城市建筑垃圾填埋场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 240万m³ | 1.6万m³ |
| 澄城县北关建筑垃圾 填埋场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾等 | 40万m³ | 10万m³ |
| 合阳丰宇资源化利用厂 | 工程垃圾 | 60万吨/年 | 5万吨 |
| 蒲城巨腾建材有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 20万吨/年 | 10万吨 |
| 大荔县众磊环保建材 有限公司 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 20万吨/年 | 20万吨 |
| 富平县源之能环保再生 资源利用有限公司 | 工程垃圾 | 30万吨/年 | 20万吨 |
| 韩城忠庆路业有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 0.05万吨/年 | 0.05万吨 |

## （数据来源：渭南市城市管理执法局）

# 五、农业固体废物

## 1.农作物秸秆产生及利用情况

2024年，本市农作物秸秆产生量为346.02万吨，可收集量293.16万吨，利用量281.31万吨，利用率为95.96%。

## 2.农作物秸秆利用设施情况

- 2024年，本市共有73家单位从事农作物秸秆利用活动，本市农作物秸秆利用能力为275.93万吨/年。

## 3.畜禽粪污产生及利用情况

2024年，本市畜禽粪污产生量为822.90万吨，利用量745.90万吨，综合利用率为91.48%。

4.畜禽粪污处理情况

2024年，本市共有1292家畜禽养殖场（户）从事畜禽粪污处理活动。

## 5.废弃农用薄膜回收利用情况

2024年，本市废弃农膜回收量2.07万吨，回收率为85.70%，利用量4.78万吨，主要利用方式为作为再生原材料。

## 6.废弃农药包装物回收利用情况

2024年，本市废弃农药包装物回收量为168.27吨，主要处置方式为无害化处理。

## （数据来源：渭南市农业农村局）

# 六、城镇污水处理厂污泥

## 1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况

2024年，本市建成并运行的城镇污水处理厂15座，年污泥产生量为10.95万吨，处置量为10.95万吨，处置率100%。

## 2.污泥处理设施情况

2024年，本市共有15家单位开展污泥处置活动，本市污泥处置能力为24.55万吨/年，主要处置设施情况见表11。

表11污泥处置设施情况

| 处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备 类型 | 设计处置能力 （万吨/年） | 实际处置量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 渭南市排水有限责任公司 | 板框压滤脱水 | 9.30 | 2.77 |
| 渭南高新区尚德水质净化 有限公司 | 板框压滤脱水 | 2.19 | 1.19 |
| 渭北新区污水处理有限 责任公司 | 高压压滤脱水 | 0.73 | 0.36 |
| 渭南华州区北控水务有限 公司 | 高压压滤脱水 | 0.73 | 0.33 |
| 陕西省水务集团澄城县污水处理有限公司 | 高压压滤脱水 | 1.83 | 0.51 |
| 蒲城格瑞水质净化有限公司 | 带式压滤脱水 | 1.46 | 0.95 |
| 陕西环保集团水环境（大荔）有限公司城区污水处理厂 | 板框压滤+低温干化 | 1.27 | 0.62 |
| 富平县再回首污水处理有限责任公司 | 板框压滤脱水 | 1.09 | 0.75 |
| 富平县绿波污水处理有限责任公司 | 板框压滤脱水 | 0.55 | 0.28 |
| 潼关县天合源污水处理有限责任公司 | 板框压滤脱水 | 0.27 | 0.18 |
| 合阳水星环境工程有限公司 | 叠螺+高压滤带 | 0.73 | 0.33 |
| 陕西省水务集团白水县污水处理有限公司 | 板框压滤脱水 | 2.1 | 0.41 |
| 陕西省水务集团华阴市污水处理有限公司 | 板框压滤脱水 | 0.73 | 0.47 |
| 韩城市污水处理厂 | 板框压滤脱水 | 1.42（含水率60%） | 1.69（含水率80%） |
| 韩城市金城污水处理厂 | 叠螺式压滤机 | 0.88 | 0.13 |

## （数据来源：渭南市住房和城乡建设局）

# 七、再生资源

## 1.回收情况

2024年，本市再生资源回收总量为32万吨，其中废钢铁10万吨、废有色金属0.40万吨、废塑料5.70万吨、废纸12万吨、废橡胶0.10万吨、废玻璃1.50万吨、废家电2万吨、其他0.30万吨。

## 2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况

2024年，本市共有3家废弃电器电子产品处理资格企业，总核准年处理能力19.52万吨，拆解处理的废弃电器电子产品共24.05万台（套）。其中，废电视机拆解处理量1298台、废手机拆解处理量188235部、废监视器拆解处理量4820台、废计算机拆解处理量23358套、废房间空调器拆解处理量13763套、废电冰箱拆解处理量7467台、废通讯设备拆解处理量1500台、废ATM机拆解处理量98台。

## 3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况

2024年，本市回收废旧锂电池量395.04吨，拆解处理量414.89吨，其中梯级利用量30吨，再生利用量384.89吨。

## 4.报废机动车回收及拆解情况

2024年，本市共12家报废机动车回收拆解企业，其中韩城市3家、大荔县3家、合阳县2家、澄城县1家、蒲城县1家、高新区1家、华州区1家。共拆解报废机动车20762辆；主要拆解产物包括废铁、轮胎、塑料。

## 5.一次性塑料制品使用及回收情况

2024年，本市不可降解一次性塑料购物袋使用870万个，废塑料回收10万吨。可降解塑料购物袋使用70万个，可降解塑料餐盒使用10万个，可降解塑料餐具使用10万个。可降解塑料包装袋使用10.13万个，可降解塑料胶带使用1.63万卷，一次性塑料编织袋使用0.09万条，一次性塑料制品回收5.01吨。

## （数据来源：渭南市商务局、渭南市邮政管理局、渭南市工业和信息化局、渭南市生态环境局，渭南市废弃电器电子产品处理企业。）